| Pos | Menge | ### Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 344 00 KNX Temperaturregler Kanalfühler BASIC mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 50mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | ### Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 344 01 KNX Temperaturregler Kanalfühler BASIC mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 100mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | ### Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 344 02 KNX Temperaturregler Kanalfühler BASIC mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 150mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | ### Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 344 03 KNX Temperaturregler Kanalfühler BASIC mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 200mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | ### Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 344 04 KNX Temperaturregler Kanalfühler BASIC mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 250mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | ### Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 344 05 KNX Temperaturregler Kanalfühler BASIC mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 300mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | ### Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 344 06 KNX Temperaturregler Kanalfühler BASIC mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 350mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | ### Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 344 07 KNX Temperaturregler Kanalfühler BASIC mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 400mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |